ロボット開発企画書

2026年度『ロボット開発入門』講義

| 所属 | 氏名 |
| --- | --- |
| 346実践AI科 | 伊藤天心 |

０．企画タイトル

追従型自動スポットライター『プレゼン・エスコート（Presentation Escort）』

１．企画概要

a. コンセプト：どんなロボットか  全員共通の「歩行ユニット」の上に、Raspberry Pi（カメラ）とESP32（サーボモーター・音センサー）を組み合わせた「スマート・スポットライト機構」を搭載したカスタマイズロボット。  プレゼンター（人間）の動きをカメラでリアルタイムに捉え、ライトを常にプレゼンターに向けながら自動で追従（首振り＆歩行移動）する。  さらに、プレゼンターの「拍手の回数」を認識し、ライトのON/OFFやモードの切り替えを遠隔でコントロールできる。

b. 目的・ねらい：何のためのロボットか  暗いステージや教室内でのプレゼンテーションにおいて、専任の照明スタッフがいなくても、話し手を常に最適な光で照らし続け、発表の舞台演出を自動化・高品質化することを目的とする。  また、人間が「拍手」という直感的なアクションでロボットのモードを操作することで、人間とロボットが舞台上で協働（コラボレーション）する楽しさを提示する。

c. ターゲット：誰に向けたロボットか  7月29日の最終プレゼンを控える学生、および大人数の前でステージに立って発表やパフォーマンスを行うスピーカー・プレゼンター。

２．大まかな仕様

a. どのようなデザインにするか ➡デザイン案欄(p.3)に図示する ベースとなる共通の歩行ユニットの上に、近未来的な「スポットライト」や「劇場のカメラ」をモチーフにした外観（プラ板やMDFボードで製作）を載せる。正面にはRaspberry Piのカメラレンズが顔のようにはっきりと見えるように配置し、ライト（懐中電灯）とカメラが連動して上下左右に動くスタイリッシュなインダストリアルデザインとする。

b. どのような動きにするか：大まかなシナリオ  起動・待機： プレゼン開始時、ロボットはステージ中央で待機。1回拍手をするとスポットライトが点灯し、追従を開始。  視点追従（首振り）： プレゼンターがステージ上を左右に歩くと、ラズパイカメラが認識し、サーボモーターが駆動してライトを常にプレゼンターに向け続ける。  歩行追従（移動）： プレゼンターが大きく移動し、首振りの角度限界を超えた場合、またはプレゼンターが遠ざかってカメラに映るサイズが小さくなった場合、共通の歩行ユニットが起動。トコトコと歩いて適切な距離まで近づき、正面に捉え直す。  固定モードへの切り替え： プレゼンターが「パン、パン！」と2回連続で拍手をすると、ロボットはその場でフリーズ（移動と首振りを停止）。スライド（スクリーン）など特定の場所を照らし続ける固定照明に変化する。

３．仕様の詳細

a. 仕様と製作方法（任意記入） ※具体的な仕様（使用する部品の種類やスペック、個数等も含む）や製作方法を記入  頭脳（画像認識部）： Raspberry Pi ＋ ラズパイ純正カメラモジュール。PythonとOpenCVを使用し、人間の顔・体を高速でトラッキングして座標を計算する。  手足（制御・駆動部）： ESP32マイコン。音センサーから拍手をカウントし、ライトのON/OFFや追従モードのフラグを管理する。  通信： Raspberry PiからESP32へ、USBまたはUARTシリアル通信で移動命令（「左を向け」「前進せよ」等）を送信。  使用部品： - Raspberry Pi、ラズパイカメラモジュール - ESP32開発ボード - 音センサーモジュール（高感度マイク） - サーボモーター 2個（上下・左右の首振り用） - 小型高輝度LED懐中電灯 ＋ 制御用電子スイッチ（MOSFETなど） - 共通歩行ユニット ＋ モータードライバIC

b. 制御方法（概略）（任意記入） ※フローチャート等、具体的な制御の流れを記入 【全体の流れ（フロー）】 - [電源ON] ➔ 各種センサー・通信の初期化。 - [音センサーの監視] ➔ 拍手を検知したらタイマー計測。1回ならライトON/OFF、2回なら「追従/固定モード」のフラグを反転。 - [ラズパイ画像処理] ➔ カメラ映像から人間の中心座標（X座標）とサイズ（幅W）を検出。 - [モード判定] - 固定モードの場合： モーター・サーボを即座に停止し、ステップ2へ戻る。 - 追従モードの場合： - 中心座標が左にズレている ➔ ESP32へ「左を向け（サーボ微調整）」を送信。 - 中心座標が右にズレている ➔ ESP32へ「右を向け（サーボ微調整）」を送信。 - サイズ(W)が小さすぎる ➔ ESP32へ「前進（歩行ユニット駆動）」を送信。 - サイズ(W)が小さすぎる ➔ ESP32へ「後退（歩行ユニット駆動）」を送信。 - 完全に正面 ➔ 「停止」を送信。 - ステップ2〜4を高速でループ。

＊デザイン案